# Critique Fabrication Propulso Drag de A4

Inventaire du contenu du Kit :

- nombreuses petites pièces : pour faciliter leur repérage avec la nomenclature, il serait préférable d’étiqueter chaque pièce en reportant les mêmes lettres que celles de la nomenclature surtout pour les éléments de la grappe propulso (19 éléments).

10 vis D 6,5 x 3 et 2 vis D 6,5 x 2 pour le moteur.

- Axes des roues à débiter à la scie à métaux  puis à limer (lime fine)

Axe roues arrière = 80 mm

Axe roues avant = 62 mm

- Châssis en PVC expansé épaisseur = 6mm

perçage à la MOCN (diamètre 2 et 6mm). Coupe à la scie électrique ou scie à onglet (45°)

- Arceaux en jonc PVC diamètre 6mm : à débiter à la scie en 2 parties égales = 200mm

Pour faciliter la mise en place des joncs dans le châssis, utiliser un taille crayon pour chanfreiner une extrémité. Pliage des arceaux à l’aide du gabarit proposé par A4 et d’un décapeur thermique.

- Aileron en PS choc 2 mm

Perçage à la perceuse à colonne D 10mm ou à la poinçonneuse

et à la mini perceuse pour D 3mm

découpe à la scie électrique ou à la cisaille.

Pliage à la thermoplieuse + gabarit à 45°.

Pour le montage voir Document p19 et Gamme de Montage p16 du dossier A4 :

Pour le montage du groupe moteur sur le châssis : fixer 2 vis sur le châssis puis glisser le bloc moteur.

Pour le montage du train avant prévoir un axe de 62 mm au lieu de 70 mm préconisé dans le dossier A4.

Prévoir le test de rotation du moteur après montage du bloc moteur au moment du câblage (brasage des fils sur interrupteur et moteur.) fil du support de pile coupé à mi-longueur.

Le montage du support de piles et de l’interrupteur est à prévoir après le câblage.

Pour améliorer le modèle, prévoir un interrupteur fin de course  pour arrêt du véhicule, sinon courir après le véhicule pour l’arrêter ! …

(cf catalogue jeulin p184)